Впускные решетки KIPVENT c вентиляторами

Тип: KIPVENT-100, KIPVENT-200, KIPVENT-300, KIPVENT-400, KIPVENT-500

Паспорт

1. Общие указания

1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками впускных решёток KIPVENT с вентиляторами (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.

1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.

1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

2.1 Впускная вентиляционная решётка KIPVENT с вентилятором.

2.2 Таблица модификаций:

| Модификация | Модификация |
| --- | --- |
| KIPVENT-100.01.230 | KIPVENT-400.11.230 |
| KIPVENT-200.01.230 | KIPVENT-400.21.230 |
| KIPVENT-300.01.230 | KIPVENT-500.01.230 |
| KIPVENT-400.01.230 | - |

3. Сведения об изготовителе

3.1 Изготовитель: SHANGHAI EAST BEST FOREIGN TRADE CO., LTD.

3.2 Адрес изготовителя: 200031, NO. 258, 268 ZHAOJIABANG ROAD, SHANGHAI, CHINA

4. Назначение и область применения

4.1 Изделия предназначены для организации принудительной вентиляции шкафов управления, а также иных корпусов (оболочек) промышленного оборудования.

4.2 Изделия используются для врезки в стенку (дверцу) шкафа управления с целью поддержания оптимального для работы оборудования микроклимата.

5. Основные технические характеристики

5.1 Таблица основных технических характеристик

| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация | KIPVENT-100.01.230 | KIPVENT-200.01.230 | KIPVENT-300.01.230 | KIPVENT-400.01.230 | KIPVENT-400.11.230 | KIPVENT-400.21.230 | KIPVENT-500.01.230 |
| Напряжение питания | 220 VAC |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток | 100 мА | 90 мА | 135 мА | 200 мА | 390 мА | 260 мА | 260 мА |
| Тип электр. подключения | Faston 0.110” |  |  | Кабельный вывод | Faston 0.110” |  |  |
| Производительность при свободной подаче (в комбинации с вып. решеткой) | 42 (36) м3/ч | 88 (65) м3/ч | 111 (94) м3/ч | 269 (238) м3/ч | 541 (429) м3/ч | 580 (456) м3/ч | 580 (511) м3/ч |
| Макс. статическое давление | 28 Па | 26 Па | 55 Па | 110 Па | 143 Па | 155 Па | 115 Па |
| Поверхностная плотность фильтра | 150 г/ м2 |  |  |  |  |  |  |
| Класс фильтра (DIN779) | G2 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень шума | 39 дБА | 49 дБА | 49 дБА | 56 дБА | 61 дБА | 63 дБА | 61 дБА |
| 5.1 Таблица основных технических характеристик (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Значение |  |  |  |  |  |  |
| Габаритный размер | 121х121х 60,5 мм | 149х149х 73 мм | 204х204х 102 мм | 255х255х 115 мм | 255х255х 130 мм | 255х255х 124 мм | 321х321х 124,5 мм |
| Установочный размер | 93,5х93,5 мм | 121х121 мм | 174х174 мм | 224х224 мм | 224х224 мм | 224х224 мм | 291х291 мм |
| Степень защиты | IP54 |  |  |  |  |  |  |
| Масса | 0,38 кг | 0,79 кг | 1,01 кг | 1,64 кг | 2,28 кг | 1,73 кг | 2,99 кг |

5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

6. Меры безопасности

6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.

6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.

6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/ объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Транспортировка и хранение

7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.

7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Впускная решетка с вентилятором | 1 шт |
| Монтажный комплект | 1 шт |
| Паспорт и гарантийный талон | 1 шт |

9. Свидетельство о приёмке

9.1 Впускные решетки KIPVENT c вентиляторами соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.47649/19 от 27.05.2019, действует по 26.05.2024

| Штамп ОТК | Дата выпуска | Серийный номер / номер партии |
| --- | --- | --- |

10. Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.

10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____________________________

11. Сведения о продаже

| Отметка продавца | Дата продажи |
| --- | --- |

12.Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _________________________________________________________

Адрес организации _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ф.И.О. и телефон контактного лица ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Проявление неисправности	□ постоянно 	□ периодически

Описание неисправности ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Дата приёма в ремонт: «_____» ________________   20____ г.

Адреса сервисных центров:

При направлении транспортными компаниями:

• 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.

• Авторизованные региональные сервисные центры:

ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений:

656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.